渝经信装备〔2022〕7号

重庆市经济和信息化委员会

关于印发重庆市首台（套）重大技术装备

推广应用目录（2022年版）的通知

各区县（自治县）经济信息委，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门，有关单位及企业：

为加快推动我市装备制造业水平整体提升，推进我市首台（套）重大技术装备推广应用，根据我市重大技术装备的发展现状，结合《工业和信息化部关于印发〈首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）〉的通告》（工信部装函〔2019〕428号）和《关于印发重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录（2021年版）的通知》（渝经信装备〔2021〕4号），按照《关于进一步深入推进重庆市首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》（渝经信发〔2021〕63号）要求，我委在广泛征求相关重点企业意见基础上，经组织行业专家评审，制定了《重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录（2022年版）》，现予印发。自印发之日起实施，《重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录（2021年版）》同时废止。

联系人：杨老师，联系电话：63899484。

重庆市经济和信息化委员会

2022年3月31日

（此件公开发布）

重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录

（2022年版）

二〇二二年三月

目   录

1.节能环保、新能源装备...................................................................................................................................................................................................1

2.石化、矿山和冶金装备....................................................................................................................................................................................................7

3.特种、安全应急、医疗装备...........................................................................................................................................................................................11

4.电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备................................................................................................................................................................16

5.、航空航天、船舶与海洋装备..........................................................................................................................................................................................21

6.智能装备........................................................................................................................................................................................................................25

- 1、节能环保、新能源装备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污油污水回收再循环利用系统 | 套 | 处理量≥10m³/h；处理后净油含水量≤0.5％；水中含油≤1％。 | 成套装备 |
|  | 铸造废旧砂再生成套设备 | 套 | 日处理吨位≥400吨；经处理后的各类再生砂主要技术指标：粘土砂废旧砂再生率≥95%；水玻璃砂旧砂再生率≥70%，氧化钠去除率≥95%；呋喃树脂自硬砂旧砂再生率≥95%；碱酚醛树脂自硬砂旧砂再生率≥80%，再生砂灼烧减量≤0.4%，酸耗值≤5mL，含泥量≤0.1%。 |  |
|  | 钻井泥浆处理设备 | 套 | 泥水分离处理能力≥8m³/h；污水处理能力≥5m³/h；综合处理能力≥8m³/h。 |  |
|  | ORC低温余热利用系统 | 套 | 可用于温度低于400摄氏度的低温余热回收。 |  |
|  | 燃气发电机组 | 台/套 | 缸径：210mm;单缸排量：11.08L；最大燃烧压力：15MPa；燃气机转速：1000r/min；电功率≥1500KW、可燃气体种类：天然气、沼气、瓦斯气、生物质气。 |  |
|  | 高温液态熔渣干法粒化及余热回收技术装备 | 套 | 单套处理能力≥60t/h；渣粒粒径：2~5mm，余热回收率：>50%；高炉渣非晶态含量：>85%。 |  |
|  | 超临界水气化联氧化处理危险废弃物技术装备 | 套 | 单套处理能力≥15t/d，压力≥22MPa，温度≥500℃。 |  |
|  | 智能化中央供水直饮水成套设备 | 套 | 直饮水供水能力达30吨/天以上，系统循环输配能力达200吨/天，满足10000 人以上直饮水用量；水质符合《饮用净水水质标准(CJ94-2005)》、国家《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范(送审稿)》规定；智能控制、在线监控水质；智能化终端水控，支持扫描或NFC无感支付。 |  |
|  | 智慧公厕智能管理成套系统 | 套 | 采用领先的双目立体视觉技术，分辨率支持1920*1080P，计数分辨率：16位数值计数器输入频率：≤100Hz，光照强度增加7%，光照量程0-65535uux/0-20万 LUX，工作温度：-30℃～65℃；工作湿度：15~90%RH，NH₃测量范围：0-500ppm，CO₂测量范围： 2000ppm/5000ppm/10000ppm(支持定制)，H₂S测量范围:0~ 100ppm。可节约用水30%，节约用电50%。 | 成套装备 |
|  | 物联网智控垃圾渗滤液处理设备 | 套 | 处理量：60吨/天；处理运行方式：物联网智能控制；垃圾渗沥液处理率：100%。（无浓水存留）；排放标准：GB16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准表3。 |  |
|  | 新能源动力总成及整车台架 | 台 | 能通过驾驶员模型进行标准循环工况及用户自定义工况测试；在台架上回放纯电动整车实测道路载荷谱，模拟车速误差≤±2KM/H；程控控制最小周期≤1ms，控制实际值与目标值稳态时转速误差≤±1r/min；动态时转速误差≤±5r/min；控制响应周期≤1ms，响应误差不大于程控控制误差。 |  |
|  | 25000rpm新能源动力传动系统综合性能试验台 | 台 | 同一个环境仓同时满足多重需求测试，并进行模态分析，结构优化；驱动电机进行转速和扭矩控制。效率≥97%，噪音水平≤62dB(A)，转矩阶跃上升时间≤5ms,转速阶跃上升时间≤20ms，开环动态精度≤0.3%s；极限转速达25000rpm，最大转矩达到530Nm@7000rpm，转速控制精度±1rpm，转速测量精度±1rpm。 |  |
|  | 柔性换电站 | 套 | 车辆轮距调整行程：300mm；车辆轴调整行程：1000mm；车辆俯仰角调整行程：±10°；车辆滚转角调整行程：±10°。 |  |
|  | 7kW交流充电桩 | 台 | 额定功率：7Kw；输入电压:AC220V；输出电流：0-32A；待机功耗：＜5W。 |  |
|  | 30kW交/直流充电桩 | 台 | 额定功率：DC30Kw/AC22kw；输入电压:AC380V；待机功耗：＜30W；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%。 |  |
|  | 40/60/80kW直流充电桩 | 台 | 额定功率：40Kw/60kw/80kw；输入电压:AC380V；待机功耗：＜50W；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%。 |  |
|  | 180/240/320kW直流充电桩 | 台 | 额定功率：180Kw/240kw/320kw；输入电压:AC380V；待机功耗：＜50W；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%。 |  |
|  | 自蔓延热解焚烧废盐无害化处置绿色循环利用智能成套设备 | 套 | 单台日处理能力50-1000吨；负压自蔓延热解焚烧方式；炉内压力：-3200~-1800Pa；焚烧温度600~800℃；布料厚度600~800mm；焚烧后废盐TOC小于100mg/kg；精制盐TOC小于20mg/kg，满足工业原料循环使用要求；烟气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）。 |  |
|  | 垃圾飞灰高温烧结无害化处置智能成套设备 | 套 | 单台日处理能力50-1000吨；负压自蔓延热解焚烧方式；预处理成球直径：5-8mm;焚烧温度大于1100℃；焚烧后残渣热灼减率≤5%，二噁英≤50ng(TEQ)/kg，重金属浸出毒性满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）；烟气排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）。 | 成套装备 |
|  | 自蔓延热解焚烧车载式移动固废应急处置智能成套设备 | 套 | 单台日处理能力3-50吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度大于1100摄氏度，可根据不同物料所需焚烧温度调节；烟气达标排放。 |  |
|  | 171m风轮直径-5.0MW陆上风力发电机组 | 台 | 风轮直径171米，额定功率5.0MW，额定风速10.1m/s,风区等级IEC IIC，运行温度-30°～+40°，设计寿命20年。 |  |
|  | 185m风轮直径-6.25MW陆上风力发电机组 | 台 | 风轮直径185米，额定功率6.45MW，额定风速10.1m/s,风区等级IEC S，运行温度-30°～+40°，设计寿命20年。 |  |
|  | 171m风轮直径-6.2MW海上风力发电机组 | 台 | 风轮直径171米，额定功率6.2MW，额定风速10.5m/s,风区等级IEC S，运行温度-20°～+40°，设计寿命25年。 |  |
|  | 176m风轮直径-6.25MW海上风力发电机组 | 台 | 风轮直径176米，额定功率6.25MW，额定风速10.4m/s,风区等级IEC S，运行温度-20°～+40°，设计寿命25年。 |  |
|  | 220m风轮直径-8.0MW海上风力发电机组 | 台 | 风轮直径220米，额定功率8.0MW，额定风速9.4m/s,风区等级IEC S，运行温度-20°～+40°，设计寿命25年。 |  |
|  | 210m风轮直径-10.0MW海上风力发电机组 | 台 | 风轮直径210米，额定功率10MW，额定风速10.5m/s,风区等级IEC S，运行温度-20°～+40°，设计寿命25年。 |  |
|  | 高炉煤气双蓄热板坯加热炉 | 座 | 利用放散的低热值高炉煤气为燃烧，通过双蓄热燃烧方式，极限回收烟气中的余热，设备排放指标（8%CO2）为NOx排放浓度＜100mg/Nm3，SO2浓度＜50 mg/Nm3，粉尘＜10 mg/Nm3, 综合单耗低于1.15GJ/t钢，氧化烧损低于0.6%。 | 成套装备 |
|  | 高效节能锂电池浆料搅拌设备 | 套 | 分散盘数量：1套两层可拆卸分散盘，主分散盘为针式；分散盘：分散盘镀陶瓷；分散转速：最高750rpm/min,线速度≥23m/s；转速0～750rpm/min可调；搅拌桶旋转转速：0～40rpm/min可调。 |  |
|  | 固废负压循环焚烧系统 | 套 | 单台日处理能力50-1000吨；负压蓄热焚烧方式；焚烧温度850-1100℃；残渣热灼减率≤5%；二噁英排放度≤0.1ng/(TEQ)Nm3。 | 单体装备 |
|  | 四轴剪切破碎机 | 套 | 功率：2x200Kw；危废垃圾破碎能力为30～50吨/小时。 |  |
|  | 物料粉碎车 | 台 | 发动机功率：278kw; 最高时速：100km/h；作业半径：5800mm；作业幅度（低/高）：-500～7000mm；机械手张开尺寸：1100mm；最小抓取质量：0.5T；碎料颗粒度平均≤350mm；最大压缩力28T；储料容积10m；远程控制。 |  |
|  | 无臭高效好氧发酵器 | 台 | 单体处理规模1—50t/d，臭气100%收集处理，厂区臭味等级满足恶臭污染物排放标准（GB14554-93）一级标准；好氧发酵时间8—12天。 |  |
|  | 氢燃料电池动力观光车 | 批 | 使用氢燃料电池，续驶里程（km）≥200，最高时速（km/h）≥30，爬坡度（%）≥20。 |  |
|  | 分布式智适应动力模块 | 套 | 风量:0~1200m3/h；机外余压:0~300Pa；接口尺寸：φ125mm、φ160mm、φ200mm；直流无刷风机，带0~10V、+10V、RS485及故障报警接口等通讯接口；压力无关型，自带智适应计算模组；自带与风机连锁启停的电动密闭风阀；自带消声段、自带橡塑保温层(仅新风)；整机断电后，蝶形电动密闭风阀自动关闭复位。 |  |
|  | 低温微量润滑设备 | 台 | 制冷温度-5℃～-60℃可调；制冷方式机械压缩单级/二元复受制冷(风冷)；供气压力0.45～0.8Mpa；供气压力露点2～10℃（0.7 Mpa）；低温出口温度-60℃；额定流量0.5～2.5m³/min(可调）；耗油量（最小）5ml/h（线性可调）。 |  |
|  | 常温微量润滑设备 | 台 | 喷雾形式内喷；雾化喷头后调式；雾人喷头数量1个；出口（喷嘴）个数2个；耗气量0.5～0.8 m3/min；耗油量20～100ml/h。 |  |
|  | 无溶剂-绝缘材料复合机 | 套 | 环保工艺（源头无VOC）；适用0.3~1.2mm厚片材；三层同时复合；行业高速机100m/Min。 | 单体装备 |
|  | 无溶剂-正反涂铝箔复合机 | 套 | 环保工艺（源头无VOC）；适用0.005mm纯铝箔； 可扩展其它金属箔；可扩展特殊材料；三层同时复合；行业高速机450m/Min。 |  |
|  | 叶片、主轴、齿轮箱、电机、变频器、变桨控制系统、控制系统等 | 套 | 额定功率≥5MW；设计寿命≥20年。 | 关键核心 部件 |
|  | 风电主增速箱 | 台 | 功率≥3500KW；输入转速：10.9-11.4rpm；传动比107-121。 |  |
|  | 列管式换热器强化换热系统 | 套 | 换热系数K值提高20%以上；介质流速≥1.2m/s；螺旋纽带设计寿命≥10年；主体轴向受力≥464kg；平面轴承旋转次数≥50亿次。 |  |
|  | 供氢-回氢组件 | 套 | 额定引射当量比：1.5—2.0；氢流量：200 L—2000L/ min；适用燃料电池系统10 kW-120kw。 |  |

- 2、石化、矿山和冶金装备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢带表面氧化铁皮无酸清理设备 | 套 | 除鳞等级：达到GB/T8923.1-2011中Sa2.5及Sa3级；粗糙度等级：达到GB/T13288.2-2011中细级。 | 成套装备 |
|  | 垂直弯曲型特厚板坯连铸成套装备 | 套 | 铸坯断面：（300～450）mm×(1600～2400)mm；拉坯速度：（0.4～1.0）m/min；年产量大于100万吨。 |  |
|  | 智能水处理加药系统 | 套 | 药剂投加量较人工方式节省25%以上，水下图像采集装置承压50m，防护等级IP68；实现混凝工艺出水水质达标率100%。 |  |
|  | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 高温超高压一次再热母管制工艺；吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃。 |  |
|  | 热回收焦炉余热发电装置 | 套 | 高温超高压一次再热母管制工艺：吨焦回收电量：950~1050kWh/t焦；蒸汽压力：13.7MPa；蒸汽温度：540℃。 |  |
|  | 10MPa以上高进口压力多级离心泵 | 台/套 | 流量40-100m3/h，扬程1400-3500m，效率达到国家标准；泵振动满足API610标准要求，运行寿命不低于1年。 |  |
|  | 双壳体高压加氢进料离心泵 | 台/套 | 流量40-100m3/h，扬程1400-3500m，效率达到国家标准，振动满足API610 标准要求，运行寿命不低于1年。 |  |
|  | 高端液压隔膜泵 | 台/套 | 连续运转率93%~95%、隔膜寿命≥10000h、隔膜容积率≥92%。 |  |
|  | 175MPa非常规超高压大通径页岩气压裂管汇 | 套 | 额定工作压力：175MPa;最大直径：130mm;材料级别：EE-10;温度级别：P-U（-29-121℃）;规范级别：PSL3G;性能级别：PR1。 |  |
|  | 140MPa井口测试旋转离心除砂装置 | 套 | 额定工作压力：140MPa;材料级别：EE-HH;温度级别：P-U（-29-121℃）;规范级别：PSL3G;性能级别：PR1。 |  |
|  | 大口径三辊斜轧管机 | 套 | 荒管直径：Max.590mm；荒管壁厚：Max.140mm；钢管螺旋道深度≤0.3mm。 |  |
|  | 虹吸底滤法炉渣处理系统 | 套 | 成品水渣含水率8~12%；循环水悬浮物≤40mg/L，系统补水≤0.8t/t.渣；系统电耗≤6（~5.5）kWh/t.渣；水渣玻璃化率≥95%；系统作业率≥99%。 |  |
|  | 转鼓法炉渣处理系统 | 套 | 型号：Ф5m x5.42m/6.42m/8.4m，冲渣水量2400~3600m3/h；最大处理能力7~12 t/min，系统补水≤1.0t/t.渣；转鼓电机功率45~75KW。 | 成套装备 |
|  | 智能抓渣系统 | 套 | 吊车与地面设备或建筑物的碰撞率降低为0%；吊车设备的作业率降至75%以下；远程智能抓渣的使用率达98%以上。 |  |
|  | 高能效低碳高炉装备 | 套 | 高炉固体燃料比（焦比+煤比）≤470kg/t；焦比≤350 kg/t；CO2减排≥10%。 |  |
|  | 氢基直接还原竖炉 | 套 | 竖炉核心工艺及关键装备具有自主知识产权并完全国产化；竖炉碳排放强度低于530kg./t.DRI，减碳幅度达到50%以上；竖炉能耗低于340kgce/t；相比外商技术降低10~20 kgce/t。 |  |
|  | 高精度线材双模块定径机 | 套 | 设计速度140 m/s；保证速度110 m/s；轧制温度≥820℃；许用轧制力130 kN；轧制精度±0.10 mm。 |  |
|  | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 | 单体装备 |
|  | 单级高速离心鼓风机 | 台 | 单级流量80~1000m3/min，整机效率81%以上，噪音≤95dBA。 |  |
|  | 辊压机 | 套 | 功率2x2000kW；矿石粉磨能力为1500吨/小时。 |  |
|  | 混合制冷深冷天然气液化技术装备 | 套 | 冷侧和热侧最小温差≤2℃，平均传热温差≤5℃；可实现无人或少人操作。 |  |
|  | MVR系统用离心式蒸汽压缩机组 | 台 | 压缩机温升12℃以上；压缩机整机多变效率≥83%；机组轴振动幅值≤20um；噪音≤90dBA。 |  |
|  | M型高转速CNG压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式；转速：1000r/min；排气压力：25 MPa（G）；活塞力：6kN；最大电机功率450kW。 |  |
|  | 高压无油润滑压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式，排气压力31MPa，最高转速500rpm，行程200mm，活塞杆直径60mm，最大活塞力100kN，最大电机功率710kW。 |  |
|  | 管道输送集成式增压压缩机 | 套 | 型式：往复活塞式，最高转速600rpm，行程180mm，活塞杆直径70mm，最大活塞力160kN，最大电机功率1600kW。 |  |
|  | 高频直联磁悬浮单级离心鼓风机 | 台 | 鼓风机流量60m³/min以上，噪音低于80分贝，节能效果超过国家一级能效。 | 单体装备 |
|  | 绿色节能环保电弧炉 | 台 | 电炉电耗≤320kwh/t；冶炼周期≤50min；金属收得率91~92%；电极消耗≤1.2kg/t。 |  |
|  | 高炉无料钟炉顶布料器 | 台 | 溜槽旋转速度8 r/m；溜槽倾动速度0°～3°/s；溜槽倾动角度范围10°～60°；溜槽倾动控制精度±0.1°；溜槽长度 3~4.8m；产品适用于1000~4000m3级高炉。 |  |
|  | 转炉湿式电除尘器 | 台 | 压力损失＜500Pa；单级除尘效率≥90%；泄爆率＜3‰。 |  |
|  | 自平衡式恒压橡胶膜密封煤气柜 | 套 | 储气容积：12万m3，煤气储存压力3~12kPa。 |  |
|  | 结晶器自动加保护渣机器人 | 台 | 加渣量：0~3kg/min；给料精度：5%；料仓加热温度：0~70°；料仓容量1000kg；加渣轨迹自动调节。 |  |
|  | 平整机 | 套 | 处理带钢厚度：0.15 mm~12.7mm；处理带钢宽度：300～2500 mm；带钢屈服强度：max.1200 MPa；带钢抗拉强度：max.1500 MPa。 |  |
|  | 四辊张减机 | 套 | 总减径率30%~70%，单机架减径率2%~7%。外径精度±0.3%或±0.3mm，内六方指标P，对于D/S=5的厚壁管，¦P¦≤10%。 |  |
|  | 地面油料化验箱 | 台 | ①微量馏程测定模块样品检测温度范围：0～400℃;②密度测定模块密度检测范围：0～1999.9kg/m3；检测精度：±0.5 kg/m3；温度控制精度：±0.1℃；预测指标：馏程、标准密度、闭口闪点、浊（凝）点、十六烷值指数；检测精度：预测置信度≥90%。 |  |
|  | 锥形降膜管 | 套 | 单支降膜管产量达0.8T/h折百NaOH；能源消耗降低2%；熔盐温度降低8~10℃；降膜管底部蒸汽流速降低到25m/s；使用寿命延长到6~8年。 |  |
|  | 片碱全自动包装机 | 套 | 包装能力：200bag/h；包装精度：25kg±0.03kg/袋（净重）；取袋率≥99％；开袋率≥99％；损袋率≤1.5‰。 |  |
|  | 智能片碱机 | 台 | 运用高精度（精度≤0.03mm）线激光检测转鼔轮廓数据，控制刮刀与转鼔实时间隙为0.03-0.15mm之间，确保刮刀不与转鼔接触，保证成品率为≥99%，无易损件及无故障连续运行时间≥8000h。 |  |
|  | 基于PTLV技术的LNG珠光砂绝热储罐 | 台 | 封结真空度≤3Pa，真空总露率≤10-5Pa·m3·s-1；储罐日静态蒸发率≤0.3%。 | 关键核心 部件 |
|  | 低速机液化石油气燃料喷射阀 | 套 | 燃料供给压力：50bar;2.控制介质压力：300bar;3.密封介质压力：80bar;4.燃料喷射压力：600-700bar。 |  |

- 3、特种、安全应急、医疗装备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 套 | 焦域纵向尺寸≤15mm；焦域横向尺寸≤1.8mm；焦点高度：165mm±5mm；输出声功率≥400W。 | 成套装备 |
|  | 血液粘弹性流控检测芯片加工中心 | 套 | 重复定位精度≤0.005mm；加工微流道极限尺寸可达微米级，表面粗糙度高于0.2；可实现自动换刀和自动装夹及对刀功能。 |  |
|  | 血液透析机 | 台 | 可实现血液透析治疗；血液流量：0～650mL/min，透析液流量：0，300mL/min～800mL/min，脱水速率：0～6000mL/h；透析液浓度（电导）设置范围12～18mS/cm；空气监测：能监测大于0.02mL气泡或0.0003mL以上连续微小气泡；漏血监测：最大报警限值应≤0.35mL/min。 |  |
|  | 血液净化设备 | 台 | 可用于连续性肾脏替代治疗，血流量范围：0ml/min，30ml/min～600ml/min；动、静脉压：-500mmHg～+700mmHg；补液超滤泵流量：0ml/min，1～250 ml/min；空气监测：≤ 0.01mL;漏血监测：最大报警限值应≤0.35mL/min；液体平衡误差不超过±20mL/h；透析液和置换液温度控制误差±1℃。 |  |
|  | 照明车 | 台 | 强光照明装置100米中心照度：≮753 Lux；柴油发电机组额定输出功率：15kW；照明系统展开时间：≤3.5min；强光照明装置最大举升高度：3000mm；最大举升高1小时下滑量：0mm。 |  |
|  | 通用型防弹背心（插板） | 套 | 15米距离有效防3发7.62×51mm NATO FMJ M80弹（弹速847m/s±9m/s），每发弹击瞬间凹陷变形量≤35.0mm；15米距离有效防2发56式7.62毫米穿甲燃烧弹（弹速725m/s±15m/s）和2发DBP 95式5.8毫米普通弹（弹速940m/s±15m/s），每发弹击瞬间凹陷变形量≤35.0mm；常温、高温、低温条件下及湿热老化、浸渍后以及在身高1.80米模特穿戴状态下立姿快速解脱后自由跌落至水泥地面，共跌落2次后，防弹性能依旧能满足前两条要求。 |  |
|  | 石化智能防爆巡检机器人系统 | 套 | 外形尺寸≤1420mm×820mm×1040mm（长×宽×高）；整备质量 ≤320kg；防爆等级 Ex d IIB T4 Gb。 |  |
|  | 乳房病灶旋切式活检系统 | 台 | 系统能够输出的旋转速度应为700r/min±100r/min；系统真空压力应满足：极限真空压力-85kPa±5kPa；系统保持3min负压值变化不超过初始值的±10%；各真空部件分别保持3min负压值变化不超过初始值的±5%；系统抽气速率应满足：抽气速率20L/min~30L/min。 | 成套装备 |
|  | 核生化监测车 | 台 | 整车外形尺寸（长×宽×高）：≤6800mm×2700mm×3200mm；整车最大总质量：≤12500kg；整车采用单舱式集体防护，能测量γ剂量(率)、α/β表面活度，判别特殊核材料、医疗、工业、天然四类放射性核素；能监测空气中存在的生物气溶胶；能检测空气和地面的神经性和糜烂性毒剂；能遥测沙林、芥子气化学毒剂和工业有毒有害气体云团；能测量周围环境风速、风向、温度、湿度、气压及地表温等气象要素；具有控制、通信、定位、标志、采样、洗消等功能，并能对外传送信息。 |  |
|  | 电子上/ 下消化道内窥镜 | 套 | 视场角：140° 景深：3mm-100mm； 弯曲部角度范围：上/下210°/90°左/右 100°/100°（上消化道内窥镜）上/下 180°/180°左/右 160°/160°（下消化道内窥镜）；显示分辨率1920x1200。 |  |
|  | 手术机器人 | 台 | 机械臂具有7个自由度；手术器械末端快换时间小于8s；主从操作手的系统响应时间<25毫秒；3D影像系统；可利用眼球移动调整视野范围，响应速度1s；1：1的真实的力觉感应技术，力反馈准确度达到98%；力觉反馈最小灵敏度：35克。 | 单体装备 |
|  | 缓控释胶囊智能化生产设备 | 条 | 机器速度：32~44条/分钟（模条）；产量:63000~72000粒/小时；成品合格率＞99.5%。 |  |
|  | 血栓弹力图仪 | 台 | 通道数量 ≥2；稳定性相对偏倚≤±10%；批内测量重复性CV≤10%；具有自动水平调节和自动上下杯功能。 |  |
|  | 连续性血液净化设备 | 台 | 可用于连续性肾脏替代治疗，泵数量≥6个，血流量范围：0～600ml/min，超滤速率流量：0～250ml/ min，称重精度：±5g。 |  |
|  | 智能化微型原子荧光仪 | 台 | 检出限：汞、镉0.005ng/ml；砷0.01ng/ml；精密度：＜0.8%；则定时间：20s/次；测定条件（仪器）:灯电流20-40MA；负高压210-240V；取样时间4-5s；测定计数时间：10s；分析条件：Hcl：4%-10%；NaBH4：0.2%-2.5%；载流：纯净水；线性范围：三个数量分级；相关性：0.999-1.0000。 |  |
|  | 移动式应急处置终端装备 | 台 | 三重通讯系统：无线网络、GPRS、北斗信号，嵌入式系统：接收云端指令、USB接口能接入计算机设备；2500磅双向绞盘可1键收放施救牵引，可在雪地、沼泽、沙漠、泥泞等恶劣环境进行自救和施救；应急照明灯组可360度旋转，左右两组灯具1000W上下180度翻转。 | 单体装备 |
|  | 消防机器人 | 台 | 装备质量：≤500KG；爬坡能力：84%（40°）斜坡或楼梯；牵引力：≤4000N。 |  |
|  | 防爆轮式巡检机器人 | 台 | 运行速度：0~0.8m/s；云台升降高度：0.5m；图像分辨率：1920X1080。 |  |
|  | 矿用隔爆兼本安型巡检机器人 | 台 | 采用吊挂式轨道行走形式；自主充电；防爆设计；测温范围：-25℃~+135℃/-40℃~550℃；成像时间：＜4.0s。 |  |
|  | 铁路列检机器人 | 台 | 最高运行速度：42Km/h；无线通信距离：1Km；避障检测距离：100m，10%反射率；自动充电设计。 |  |
|  | 综合管廊巡检机器人 | 台 | 采用自动行走的悬挂轨道式设计；远程监控；转弯半径：1.5m；运行速度：2m/s；云台水平旋转角度：360°；灭火有效范围：40㎡。 |  |
|  | 水下机器人 | 台 | 最大下潜深度：300m；行进速度：1m/s；声呐探测；最大定位距离：1Km，精度±0.1m；搭载多种传感器。 |  |
|  | 高压水射流破碎机器人 | 台 | 单次破碎深度：1-200mm；破碎效率：2.5m/h；工作压力：1350bar；工作流量：170L/min。 |  |
|  | 智能安防巡逻机器人 | 台 | 遥控距离：2Km；安全系统：自主避障，远程急停；图像显示：5路同时显示，大小屏切换。 |  |
|  | 全地形伸缩臂装卸车 | 辆 | 整机质量（带货叉状态）：8.75t；最高行驶速度 ：54km/h；臂全缩时起重量：3t；最大有效作业距离：5900mm；最大作业高度：8900mm；起吊质量：臂全缩时3吨；臂全伸时：1吨。 |  |
|  | X射线计算机体层摄影设备(CT) | 台 | 单次轴向扫描，可获得的最大扫描层数：32层；高压发生器功率：32KW；最快旋转速度：80RPM。 |  |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 批 | 一步法可达到360T/H；试剂位≥24；样本位≥96；反应杯≥1000个；设备重量≤500kg；全面支持酶促和直接化学发光体系。 | 单体装备 |
|  | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 质量准确性（相对示值误差）：≤500 ppm；灵敏度：信噪比≥100（0.04mg /mL，[Glu1]-人纤维蛋白肽 B）；信噪比≥100（4mg/mL，马心肌红蛋白）；质量分辨率：R≥500；质量稳定性：≤800ppm；全靶板即96个样本鉴定时间T＜15min。 |  |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 测试速度≥180 T/h,测试模式支持一步法、二步法、三步法；样本位数量≥50个；试剂位数量≥16个；加样量：5-120μL，1μL递增；孵育室温控精度：37℃±0.3℃。 |  |
|  | 96通量全自动核酸提取仪 | 台 | 样本通量 1-96；处理体积50-1000μL；96通道提取时间≤12min；磁珠回收率≥98%；提取孔间差 CV≤3%；重量≤50kg。 |  |
|  | 32通量全自动核酸提取仪 | 批 | 样本通量 1-32；处理体积30-1000μL；32通道提取时间≤9min；磁珠回收率≥98%；提取孔间差CV≤3%；重量≤28kg。 |  |
|  | 脑电双频谱指数监测仪 | 台 | 双频谱指数测量范围：0～99；爆发抑制比（BS），监测范围：0～100；肌电指数（EMG），监测范围：0～100；电极阻抗值，监测范围：1KΩ～15KΩ |  |

- 4、电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬岩竖井钻机成套装备 | 套 | 钻孔深度≥1000m；适应岩层单轴极限抗压强度≥200MPa；提吊力≥18000kN；装机功率≥2000kW；综合成井速度≥60m/月。 | 成套装备 |
|  | 硬岩竖井钻机成套装备 | 套 | 钻孔深度≥1000m；适应岩层单轴极限抗压强度≥200MPa；提吊力≥18000kN；装机功率≥2000kW；综合成井速度≥60m/月。 |  |
|  | 超大型高效立轴金属蜗壳闭式混流泵组 | 套 | 泵轮直径3.38m、扬程11m、流量41m3/s、水泵最优效率92.11%、电动机效率96.23%。 |  |
|  | 智能全绝缘集成式开关产品 | 套 | 固体绝缘材料采用新型纳米改性材料以及石墨烯纳米材料；额定电流可达4000A，额定短路开断电流可达40kA，通类型产品最高；局放小于10pC。 |  |
|  | 1:1制动动力试验台 | 套 | 模拟最大轴重：40t;最大转动惯量（机械惯量60~80%＋电惯量20~40%）：5030（kgm2）;试验的最大车轮踏面直径：840（mm）;最高试验车速：130km/h。 |  |
|  | 站用低压交流电源系统剩余电流监测装置 | 套 | 测量精度；±0.5%；大电流冲击适应性；In_100A，瞬态冲击电流1000A；100A<In_630A，瞬态冲击电流2000A；630A<In_2000A，瞬态冲击电流4000A；电气强度；监控设备的电源插头与机壳间应能耐受1 分钟频率为50Hz，电压有效值为1250V的交流电压。 |  |
|  | 跨坐式单轨车辆 | 辆 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m。 | 单体装备 |
|  | 山地A型地铁车辆 | 辆 | 车辆宽度：3000mm；头车长度：21000mm；中间车长度：20000mm。载客量（定员）：头车≥246人；中间车≥260人。轴重：≤15t。列车能通过正线最小曲线半径：250m。列车最高运行速度：100km/h。 |  |
|  | 核电用离心式冷水机组 | 套 | 制冷量：8400kW；主电机额定功率：≤1700kW；冷冻水进/出水温度：12/6℃；冷冻水污垢系数：0.086m2K/kW；冷却水进/出水温度：32/38℃；冷却水污垢系数：0.086m2K/kW；冷水机组设计寿命：40年；噪声小于85dB(A)；壳侧振动小于25μm。 |  |
|  | 远程操控掘进机 | 套 | 远程可视化操作；遥控操作距离≥1Km,定点作业精度≤10mm；光纤惯导技术，定位精度≤1mm。 | 单体装备 |
|  | 免耕气吸式精量播种机 | 台 | 行数≥2行；重播率≤1%；漏播率≤5‰。 |  |
|  | 燃气热泵 | 台 | 定期5年维护周期；-20℃制热几乎不衰减；耗电仅为电空调1/10；制冷（热）量>25kW；一次能源利用率>1.5。 |  |
|  | 城轨车辆制动系统 | 套 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s3；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s2；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s2；冲动限制值≤0.75m/s3；35‰坡道停放安全系数≥2。 | 关键核心 部件 |
|  | 跨座式单轨道岔 | 套 | 承受车辆轴重70KN=110kN；环境温度：-10℃－+60℃；相对湿度：100%RH。 |  |
|  | 地铁齿轮箱 | 套 | 功率210KW；转速4100rpm；传动比：4.5-7。 |  |
|  | 分布式水能发电系统 | 套 | 装机50KW/h。 |  |
|  | 1000kV发电机升压变压器 | 套 | 电压等级≥1000kV。 |  |
|  | 超大容量发电机变压器 | 套 | 单相容量≥500000kVA，电压≥500kV。 |  |
|  | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 交流工程额定电压1000kV，电容器组额定电压110kV，电容器组额定电流≥1000A，三相电容器组额定容量≥720Mvar。 |  |
|  | 特高压交流电磁式电压互感器（配GIS用） | 台 | 最高工作电压 1100kV，准确级及额定输出 二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组 3P：100VA，二次绕组极限输出 1000VA。 |  |
|  | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 单相容量≥400000kVA，网侧电压≥750kV。 |  |
|  | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 额定直流电压对地：1120kV，额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV，额定峰值耐受电流 ≥135kA，额定直流转移电流 ≥6600A。 | 关键核心 部件 |
|  | 特高压直流极线用隔离开关(接地开关) | 极 | 额定直流电压 1120kV，额定电流5500A，额定峰值耐受电流≥125kA。 |  |
|  | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，直流电压测量范围±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.），额定分压比：1100000/50，准确级0.2，数字量的额定输出：15000，阶跃响应时间≤250μs。 |  |
|  | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，额定一次电流：4500A，短时热电流（方均根值）：63kA，3s，额定动稳定电流（峰值）：160kA。 |  |
|  | 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 套 | 额定电压：290/500kV;局部放电试验：435kV下无可检测出的放电;工频交流耐压试验：580kV，30分钟不击穿。 |  |
|  | 矿物质绝缘电力电缆 | 米 | 绝缘材料：电工级氧化镁；电压等级：450/750伏、0.6/1千伏；单芯电缆截面可达630 mm²,多芯可达240 mm²。耐火性能：在950-1000℃燃烧环境中可持续供电3小时；长期工作温度可达250℃；过载能力可达正常载流量的100倍以上。 |  |
|  | 核级泵 | 台 | 额定功率≥1000MWe；设计寿命≥60年，堆芯损坏概率（CDF）≤1.0×10-5/堆年；大量放射性物资释放概率（LRF）≤1.0×10-6/堆年的要求。 |  |
|  | 超大盾构机主驱动减速机 | 台 | 功率≥400kW;传动比10-200；脱困输出扭矩≥320kNm。 |  |
|  | 单轨齿轮箱 | 台 | 功率：60kW~260 kW，传动比5.8 ~7，最高转速4500rpm。 |  |
|  | 有轨电车齿轮箱 | 台 | 功率：120kW，传动比6.88，最高转速4800rpm。 |  |
|  | 液力变矩器 | 台/套 | 液力变矩器扁平率（循环圆流道轴径比）≤0.7；耦合点效率≥80%；闭锁离合器最大扭转角度35°±1°，传扭能力≥200Nm；带载加减速耐久测试10万次，总成性能变化低于3%。 |  |
|  | 200柴油机 | 台 | 缸径：200mm；行程：300mm；功率：720-1765kW；转速：600-1000r/min。 |  |
|  | 250柴油机 | 台 | 缸径：250mm；行程：330mm；功率：1620-2680kW；转速：750-1000r/min。 | 关键核心 部件 |
|  | 地铁As型车辆用齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：80km/h；最大输入功率：260kW；最高输入转速：4349r/min；最大启动扭矩：1490Nm；短路扭矩：10000Nm。 |  |
|  | 地铁B型车辆用齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：80km/h；最大输入功率：250kW；最高输入转速：4020r/min；最大启动扭矩：1420Nm；短路扭矩：5500Nm。 |  |
|  | 市域快轨车辆用齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：120km/h；最大输入功率：315kW；最高输入转速：4547r/min；最大启动扭矩：1940Nm；短路扭矩：4845Nm。 |  |
|  | 时速350公里复兴号动车组齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：350km/h；最大输入功率：650kW；最高输入转速：5499r/min；最大启动扭矩：3000Nm；短路扭矩：11000Nm。 |  |
|  | 时速250公里复兴号动车组齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：250km/h；输入功率：433kW；最高输入转速：5757r/min；最大启动扭矩：2212Nm；短路扭矩：11000Nm。 |  |
|  | 时速160公里城际动车组齿轮箱 | 台 | 最大运营速度：160km/h；最大输入功率：430kW；最高输入转速：5384r/min；最大启动扭矩：2440Nm；短路扭矩：12000Nm。 |  |

- 5、航空航天、船舶与海洋装备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 飞行试验平台 | 批 | 发动机推动≥300KN；推送工作时间>35s。 | 成套装备 |
|  | 基于低轨应用的毫米波瓦片式可扩展相控阵 | 套 | 发射频率：29.8GHz~30.0GH；接收频率：20.0GHz~20.2GHz；方向性：方位角：0～360°；离轴角：0～60°；EIRP≥42.5dBW（@30.0GHz）（扫描波束范围内）；G/T≥4dB/k（@20.2GHz）（扫描波束范围内）。 |  |
|  | 柔性可扩展L频段数字相控阵 | 套 | 波束数量：不小于50个，12色频率复用；波束覆盖范围：≥±55°；边缘波束G/T：≥-4dB/K；边缘波束EIRP：≥28.5dBW。 |  |
|  | 基于低轨星座卫星互联网通信节点车 | 套 | 天线形式：4.5m X/Ka双频段自动折叠抛物面天线；反射面精度：≤0.25mm（RMS）；二类车底盘车：整车尺寸12000mm×2550mm×4000mm；天线载车平台调平精度：30秒。 |  |
|  | 基于低轨卫星的地面便携终端 | 台 | 数据传输速率：16kbps；G/T：-27dB/K；ERIP：37dBm；尺寸：直径150mm×高150mm；重量≤250g。 |  |
|  | 基于低轨卫星的地面小型化物联网终端 | 台 | 终端尺寸：120mm×90mm×30mm；终端重量：≤300g；工作温度：-25℃～+50℃；平均业务功耗：8W。 |  |
|  | 基于低轨卫星的多模融合导航增强终端 | 台 | 接收GPS卫星信号：L1C/A、 L1P, L2P, L2C, L5C；接收BDS卫星信号：B1I, B2I, B3I, B1C, B2a；并行通道数：GNSS各频点支持12通道，LEO支持6通道；首次信号启动时间：冷启动<60s；温启动<45s；热启动<15s；SPT授时精度：≤1ms。 |  |
|  | 基于低轨卫星的船载移动通信终端 | 台 | 通信频段：L频段；业务速率数据业务：16kpbs语音通话：2.4kbps；重量：小于2000g；防水等级：IPX6；尺寸：直径150mm×高160mm。。 |  |
|  | 基于低轨卫星的气象物联网终端 | 台 | 通信频段：L频段；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量：≤300g。 |  |
|  | 基于低轨卫星的集装箱物联网终端 | 台 | 通信频段：L频段；存储容量：≥128Mbit；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量≤300g。 |  |
|  | 基于低轨卫星的浮标物联网终端 | 台 | 通信频段：L频段；业务速率上行1.5Kbps、下行6.7Kbps；功耗：休眠功耗<5mW；重量：主机≤300g，天线≤300g。 | 成套装备 |
|  | 100MN立式半连续电极液压机 | 套 | 液压机最大压力/MN≥98（10000吨）；滑块行程/mm≥1800;压制速度（mm/s）为2.25~9.0；液压系统工作压力/MPa≥32；带载位置控制精度/mm≤±1。 |  |
|  | 中高空固定翼无人机 | 套 | 飞行高度 ≥9000m；飞行速度≥ 370km/h，取得民航当局批准。 | 单体装备 |
|  | 旋翼特种飞机 | 套 | 最大起飞重量≥450kg；有效载荷≥210kg；最大巡航速度≥130kwm/h。 |  |
|  | 高超声速运载器 | 枚 | 发动机推力≥300KN；推送工作时间≤35s；箭体直径R=850mm。 |  |
|  | 电动垂直起降固定翼无人机 | 批 | 飞行方式：垂直起降，水平飞行；尺寸：1.1m*2.4m；最大起飞重量≤8.1kg；任务载荷≤1kg；最佳巡航空速：70km/h；最大飞行空速：100km/h；续航时间≤1h；实用升限≤4500m；抗风能力≤ 6级。 |  |
|  | 商业运载火箭 | 台 | 运载高度：200Km-1000Km；运载能力：73Kg-205Kg；入轨类型：LEO或SSO；发射准备时间不大于48h。 |  |
|  | 海洋监测车 | 批 | 适应台风工作等级：15级（含15级阵风）；车辆中工作与生存人数：3人；持续工作时间：48小时。 |  |
|  | 特种无人机系统 | 套 | 最大起飞重量≥1900kg；有效载荷≥350kg；最大巡航速度≥320km/h。 | 关键核心 部件 |
|  | 固定翼四旋翼复合无人机系列 | 套 | 垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥24kg；任务载荷≥2kg；最佳巡航空速≥ 90km/h；最大飞行空速≥100km/h；续航时间≥4h；实用升限≥ 3800m；抗风能力≥ 6级。 |  |
|  | 民用涡轴发动机 | 台 | 起飞功率≥580kW；起飞状态耗油率≤0.35kg/kW·h。 |  |
|  | 涡轮风扇发动机 | 台 | 最大状态推力≥2500kgf，最大状态耗油率≤0.66kg/(kgf·h)。 |  |
|  | 涡轮螺旋桨发动机 | 台 | 起飞功率≥950hp，耗油率≤0.25kg/(hp·h)。 |  |
|  | 燃气轮机电站及驱动装置 | 台 | 额定功率≥2500kW，有效效率≥21.5%。 |  |
|  | 船用低速柴油机 | 台 | 柴油机缸径330-350mm；单缸功率700-870KW；Nox排放满足IMO TierII 标准。 |  |
|  | 船用中速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围170～320mm；功率≥430KW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸170～32mm；功率≥350KW。 | 关键核心 部件 |
|  | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa。 |  |
|  | 小型高速直驱磁悬浮离心式冷水机组 | 台 | 制冷量≥30×104kcal/h；振动加速度＜108db, 噪声＜80db（A）,节能效果高于国家一级能效标准。 |  |
|  | 船用电动离心式冷水机组 | 台 | 单机制冷量30～200×104kcal/h；振动加速度＜126dB，综合噪声＜83dB（A）, 节能效果高于国家一级能效标准。 |  |
|  | 100马力高功重比航空活塞发动机 | 台 | 双电容二极管点火；废气涡轮增压；缸径＞84mm；行程＞61mm；压缩比＞11：1;起飞功率＞73.5kW/5800 rpm；最大连续功率＞69kW /5500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h；滑油消耗率≤0.06L/h。 |  |
|  | 145马力高性能航空活塞发动机 | 台 | 双电容二极管点火；废气涡轮增压；缸径＞86mm；行程＞61mm；压缩比＞10：1;起飞功率＞105kW/5800 /rpm；最大连续功率＞90kW /5500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h；滑油消耗率≤0.06L/h。 |  |
|  | 电动变距螺旋桨 | 套 | 电动变距；桨叶数：3个；重量：12.18kg；螺旋桨直径：1900±3mm，变距范围：6°-35°；最高额定转速2600rpm；转动惯量：0.56kgm²。 |  |
|  | 115马力高升限航空活塞发动机 | 台 | 双电容二极管点火；功重比＞1.13kW/kg；压缩比＞9：1；起飞功率＞84.5kW/5800/rpm；最大连续功率＞73.5kW /7500 rpm；燃油消耗≤285g/kW.h。 |  |
|  | 15马力多燃油电喷航空活塞发动机 | 台 | 数字式点火系统；功重比＞2.03kW/kg；压缩比＞10.5：1；起飞功率＞11kW/7500 /rpm；最大连续功率＞8kW /6500 rpm；燃油消耗≤452g/kW.h。 |  |
|  | TA15航空钛合金结构部件 | 批 | 室温性能：抗拉强度≧915MPa，屈服强度≧835MPa，延伸率≧10%，断面收缩≧20%。 |  |
|  | 超高压力油田注水离心泵 | 台/套 | 输出压力超过API 610标准规定的10MPa以上的轴向剖分多级离心泵。 |  |

- 6、智能装备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 齿轮加工自动生产线 | 套 | 最大工件直径≥100 mm；最大模数≥1 mm；加工精度不低于6级；Cpk≥1.33。 | 成套装备 |
|  | 高速精密冲裁生产线 | 条 | 公称压力200-1200吨，可实现自动生产，生产节拍最大可达50次/分钟；冲裁速度5-50mm/s,快下和快回速度≥200mm/s。 |  |
|  | 电子行业智能仓储系统 | 台 | 8-10秒/盘；取出速度：7-9秒/盘；存取容量：大于10000盘（标准仓库长度8.6m），存储密度达到500盘/㎡以上（7英寸盘,厚度25mm）；进料机器人：标准6轴机器人。 |  |
|  | 连铸生产线 | 套 | 实现板栅连续铸造，最大生产速度可达16 m/min～32m/min；板栅尺寸≤320 mm，板栅厚度≥0.7mm；相比传统重力浇铸设备提高环保性能，铅及其化合物排放浓度小于0.50mg/m3。 |  |
|  | 高频脉冲加载成形挤压机生产线 | 套 | 公称力100kN-2000KN，冷挤行程：250mm，加工节拍：22秒，挤压模数：1-3.0mm。 |  |
|  | 超高压高温叶片等空心零件热气胀成形工艺装备 | 套 | 液压机：公称力：20000 KN -50000KN，开口1200mm，行程240mm，台面3800mmx2500mm；气体增压系统：70MPa以下的气压控制，150MPa的最大气压；采用液驱增气体压泵；储气罐容积3L@70MPa；真空扩散炉部分参数：空炉冷态极限真空度：≤3×10-3Pa；最高温度：1200℃；水冷压头直径：200mm。 |  |
|  | 超高压液压胀型生产线 | 套 | 公称力20000KN-50000kN，预成形力:5000 KN, 乳化液最大工作压力:250 MPa,开口1000mm，行程800mm，台面3800mmx2500mm。增压器：最高工作压力4000bar、3.75L；乳化液系统：有效容积约为3000L。 |  |
|  | 超高强钢热冲压生产线 | 套 | 公称压力1000-1600吨，开口2200mm，行程1200mm。速度：800/75-250/700mm/s，台面3500mmx2500mm, 整线生产节拍: ≥4次/min。 |  |
|  | 复合材料汽车关键零部件在线模压成形技术与装备生产线 | 套 | 公称力16000KN-30000kN，开口:3000mm，滑块速度:1-80mm/s(可调)，滑块空程及回程速度800mm/s;4角调平功能，工作台面3000mmX2000mm;滑块行程2400 mm;产线产件周期：20~60秒/件；挤出能力700公斤/小时，玻纤含量20~40%。 |  |
|  | 双离合器自动变速器总成综合检测台（预检台） | 台 | 机器周期节拍（含装夹时间+卸载时间）≤39S，设备开动率≥98%；变速箱在不同工况下自动换挡，空间位置和力矩的解耦，精确测量换挡力和换挡角度，实现对变速箱换挡品质进行客观评价；转速、转矩、换挡力、振动等关键过程质量指标达到较高水平：CGK>1.33,R&R≤10%；测试台可兼容传统的双离合变速箱、新能源减速机、混合动力变速箱等产品进行相关在线测试，且产品状态换产时间≤10分钟；检测台测量满足MSA分析要求，振动的重复性及一致性误差≤10%，转速动态控制精度≤±1rpm，转速测量精度≤±1rpm，扭矩测量精度≤0.05% F.S，动态位置控制精度≤±0.02mm。 | 成套装备 |
|  | 智能节水型压铸机用纯水成套设备 | 台 | 设备智能运行；给水利用率85%以上；处理能力大于30吨/小时；钙镁离子去除率99.9%。 |  |
|  | 轨道交通隧道结构检测车 | 套 | 检测时速：0~80km/h，裂缝宽度识别能力0.1mm，盾构隧道收敛变形精度：±2mm。 |  |
|  | 关节机器人3D智能增材制造系统 | 套 | 关节机器人3D智能增材制造系统最大工作行程为1200mm×400mm×150mm，焊接轴重复定位精度≤±0.04mm，锤击轴重复定位精度≤±0.07mm，增材速度≥12.8Kg/h（丝径2.4mm）；配套随动、随形锤击精整及消应力系统，锤击频率50Hz，锤击气压在0.1-0.5MPa区间连续可调；配备增材保温系统功率27KW，保温系统装载尺寸: 1200×400×25mm，最大载荷1吨，温控误差±7oC；配备先进的、具有自主知识产权的增材路径生成算法、工艺控制软件，能够实现任意形状的全自动等距随形路径生成，能够精确控制增材末端姿态，能够精确控制增材工艺参数。 |  |
|  | 5G+高精度工业AI视觉检测协作机器人 | 台 | 其识别精度可达99.9%以上，可精准提高各制造业领域对产品的智能识别、智能测量、智能定位和智能检测四种功能，达到产品缺陷识别15种，误检率小于0.1%、漏检率小于0.0001%、准确率99.9%、检测速度0.2ms/台以上。 |  |
|  | 输电线路智能巡检机器人 | 套 | 具备完善的输电线路越障能力；爬坡能力可达60°；自主上下线；故障智能分析、AI研判；边缘计算能力，故障就地研判。 | 成套装备 |
|  | 蓄电池在线智能监测装置 | 套 | 电压采分辨率：0.001V；内阻采集分辨率：0.001mΩ；负极温度采集分辨率：±1℃（单2V电池）。 |  |
|  | 工业机器人 | 批 | 重复定位精度：±0.01-0.15mm；平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 | 单体装备 |
|  | 数控滚齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |  |
|  | 数控磨齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级。 |  |
|  | 数控剃齿机 | 台 | 联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级。 |  |
|  | 数控铣齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级。 |  |
|  | 温等静压压力机 | 台（套） | 公称压力1000-10000吨，机架和油缸均采用钢丝缠绕技术；系统工作压力≥31.5Mpa，压力控制精度±1%。 |  |
|  | 等温锻造成形压力机 | 台（套） | 公称压力1000-8000吨，压制速度1-24 mm/s、低速0.01-1mm/s，滑块行程1000-3000mm。 |  |
|  | 超塑成形压力机 | 台（套） | 公称压力1000-6000吨，滑块合模速度0.2-2mm/s；主缸压力控制精度±0.3MPa；滑块位置控制精度±0.5mm。 |  |
|  | 内高压胀形成型装备 | 台（套） | 公称压力2000-6000吨，行程1500-2500mm，设备最高内压力可达400MPa 。 |  |
|  | 平面磨床 | 台 | 工作台速度5~25m/min；前后手轮进刀(1格/1圈)0.02/5mm；上下手轮进刀(1格/1圈)0.005/1mm；上下快速移动速度230mm/min；工作台平面精度（前后）1000m≤0.002-0.01；工作台平面精度（左右）1000m≤0.002-0.01；工作台位置精度十字（XY轴垂直度）300m≤0.02；头座上下垂直度前后300m≤0.03；头座上下垂直度左右300m≤0.03。 |  |
|  | 大台面钢板校平龙门移动伺服液压机 | 台 | 公称压力≥1800吨；工作台长度≥8000mm，宽度≥5000mm；压头微动精度≤0.2mm，压头垂直运动定位精度≤0.2mm。 |  |
|  | 金属激光选区熔融增材制造装备 | 台 | 设备成型尺寸280*280*300mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm；直接成型精度在±0.05mm。 | 单体装备 |
|  | 高分子激光选区烧结成型增材制造装备 | 台 | 设备成型尺寸250*250*400mm；体积成型速率1500mL/h；Z轴精度20μm。 |  |
|  | LCD光固化增材制造装备 | 台 | 设备成型尺寸为300*170*320mm；专用4K黑白屏，分辨率为3840*2160px，使用寿命高达2000h，最高耐温50°。 |  |
|  | 金属材料高通量增材制造设备 | 台 | 设备成型尺寸120*120*150mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm，直接成型精度在±0.05mm，可同时实现4种以上金属元素，通道数≥4个。 |  |
|  | 大幅面双激光金属增材制造设备 | 台 | 采用双激光配置，设备成型尺寸300*5000*350mm；Z轴运动控制精度达到0.001mm，直接成型精度在±0.05mm。 |  |
|  | 精密数控滚齿机 | 台 | 联动轴数：4轴；加工精度：6级；加工直径：1~10mm; 加工速度：100件/min。 |  |
|  | 微纳3D打印系统 | 套 | XY分辨率达2-10µm；Z向精度5-40µm；跨打印：幅面100mm(L)×100mm(W)×75mm(H)。 |  |
|  | 机械式双动高速精密冲床 | 套 | 公称力1000-2000KN，点数≥2，滑块行程次数100-250 SPM。 |  |
|  | 大吨位四点机械伺服多工位压力机 | 套 | 公称压力≥20000KN，点数≥4，工位数≥4；台面≥6300mmx2300mm(左右x前后)，伺服直驱。 |  |
|  | 大吨位大台面高强钢热成型装备 | 套 | 公称压力≥40000KN，台面≥10000mmx4000mm(左右x前后) ；大件分体结构 |  |
|  | 焊接机器人 | 套 | 具有中空腕部结构；运动半径最大可达1490mm；重复定位精度为±0.05mm；J6轴最大速度可达630°/s；关键功能部件采用一体化伺服驱动。 |  |

重庆市经济和信息化委员会办公室           2022年3月31日印发